<GZL18-ISCS项目>MediaAgent系统接口设计说明书

文件编号：

文件版本：      V1.1

文件编写：     白昀斌

文件审核：

文件批准：

发布日期：     2021-03-02

|  | 文件版本更新记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 版本更新记录 | 编制/修订 | 批准者 | 日期 |
| 1.0 |  | 白昀斌 |  | 2021-01-05 |
| 1.1 | 增加获取录像URL接口 | 白昀斌 |  | 2021-03-02 |

目录

1	概述	3

1.1	目的	3

1.2	预期读者	3

1.3	术语和缩写	3

1.4	参考资料	3

2	接口设计	4

2.1	接口设计原则	4

2.2	接口概况	4

3	接口定义	4

3.1	SDK初始化	4

3.2	SDK登录	4

3.3	SDK注销	5

3.4	SDK获取实时流	5

3.5	SDK获取实时流URL	6

3.6	SDK获取序列视频流	7

3.7	SDK获取序列视频流URL	7

3.8	SDK云台控制	8

3.9	获取录像URL	8

3.10	HTTP Register	9

3.11	HTTP打开摄像头	9

3.12	HTTP KeepAlive	10

3.13	HTTP 关闭摄像头	10

3.14	HTTP 云台控制	11

3.15	HTTP获取录像URL	11

4	附录	12

4.1	SDK涉及的接口定义及错误码	12

4.2	HTTP接口返回信息	13

概述

目的

为MediaAgent接入开发提供指导。

预期读者

MediaAgent开发人员，接入MediaAgent的开发人员

术语和缩写

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| PTZ | Pan/Tilt/Zoom 的简写，代表云台全方位（左右/上下）移动及镜头变倍、变焦控制 |

参考资料

| 文档名称 | 版本号 | 日期 |
| --- | --- | --- |

接口设计

接口设计原则

接口概况

接口定义

SDK初始化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 初始化SDK调用 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_Init() |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 成功返回0，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 |  |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

SDK登录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent登录 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_Login(const char* ipaddr, const unsigned short port, const char* username, const char* password, long long& handle) |
| 输入参数 | ipaddr：MediaAgent服务器IP port：MediaAgent服务器端口 username：用户名 password：密码 |
| 输出参数 | handle：用户句柄 |
| 返回值 | 成功返回0，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

SDK注销

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent注销 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_Logout(long long handle) |
| 输入参数 | handle：用户登录返回的句柄 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 成功返回0，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

SDK获取实时流

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent获取实时流，客户端通过回调函数接收流 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_RealPlay(long long handle, const char* cameraID, RealStreamCallback cb, void* userData) |
| 输入参数 | handle：用户登录返回的句柄 cameraID：设备ID cb：用户回调函数 userData：用户数据 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 成功返回大于0的流句柄，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

SDK获取实时流URL

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent获取实时流，返回实时流URL，客户端通过URL获取视频流 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_RealPlayUrl(long long handle, const char* cameraID, MAS_GetSteamWay way, MAS_UrlType urlType, char* url) |
| 输入参数 | handle：用户登录返回的句柄 cameraID：设备ID way：客户端从哪获取视频流 urlType：客户端获取视频流的方式 |
| 输出参数 | url：成功时返回获取流的URL |
| 返回值 | 成功返回大于0的流句柄，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

SDK获取序列视频流

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent获取实时流序列，客户端通过回调函数接收流 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_OpenSeq(long long handle, const MAS_SeqInfo& seqInfo, RealStreamCallback cb, void* userData) |
| 输入参数 | handle：用户登录返回的句柄 seqInfo, cb, userData |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 成功返回大于0的流句柄，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

SDK获取序列视频流URL

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent获取实时流序列，返回实时流序列URL，客户端通过URL获取视频流 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_OpenSeqUrl(long long handle, const MAS_SeqInfo& seqInfo, MAS_GetSteamWay way, MAS_UrlType urlType, char* url) |
| 输入参数 | handle：用户登录返回的句柄 seqInfo：序列信息 way：客户端从哪获取视频流 urlType：客户端获取视频流的方式 |
| 输出参数 | url：成功时返回获取流的URL |
| 返回值 | 成功返回大于0的流句柄，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

SDK云台控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent发送云台控制指令 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_PTZContrl(long long handle, const char* cameraID, MAS_PTZCmd cmd, float speed = 0.5) |
| 输入参数 | handle：用户登录返回的句柄 cameraID：设备ID cmd：云台控制命令 speed：云台转动、拉近、拉远的速度（0-1，数值越大表示速度越快） |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 成功返回0，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

8获取录像URL

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent发送播放录像指令，获取录像音视频的url |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | int MAS_OpenRecordUrl(long long handle, const char* cameraID, const char* begTime, const char* endTime, MAS_GetSteamWay way, MAS_UrlType urlType, char* url) |
| 输入参数 | handle：用户登录返回的句柄 cameraID：设备ID way：客户端从哪获取视频流 （只支持MAS_WAY_CCTV_SERV） urlType：客户端获取视频流的方式 （只支持MAS_URL_RTSP） begTime：录像开始时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss endTime：录像结束时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 输出参数 | url：成功时返回获取流的URL |
| 返回值 | 成功返回大于0的流句柄，其它错误，错误信息参见错误码 |
| 通讯协议 | TCP |
| 通讯端口 |  |
| 调用示例 |  |

HTTP Register

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent注册 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | GET http://ip:port/register?uid=*&name=* |
| 输入参数 | uid：用户ID name：用户名 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 返回{“code”:, “data”:””, “msg”:””}成功code=0，其它错误 |
| 通讯协议 | HTTP |
| 通讯端口 | 8897 |
| 调用示例 | http://10.33.20.20:8897/register?uid=12345&name=mics |

HTTP打开摄像头

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent发送打开摄像头消息，获取摄像头流URL |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | GET http://ip:port/open?cameraId=*&urlType=*&way=* |
| 输入参数 | cameraId：摄像头唯一标识，string类型 urlType：视频url类型，string类型（rtsp、rtmp、hls） way：指定从哪获取视频流（cctv：通过CCTV返回的url获取视频流，空或其它从MediaAgent流媒体服务器获取视频流） |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 返回{“code”:, “data”:””,”handle”: “msg”:””}成功code=0，data携带url，handle为整数，是该路视频流的唯一标记，后续关闭或者心跳需要携带该handle，其它错误 |
| 通讯协议 | HTTP |
| 通讯端口 | 8897 |
| 调用示例 | http://10.33.20.20:8897/open?cameraId=44010600061322222001&urlType=rtsp&way=cctv |

HTTP KeepAlive

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent发送心跳消息 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | GET http://ip:port/heartbeat?handleList=* |
| 输入参数 | handleList：每路流的唯一标识（open时返回的handle）列表，string类型（如：1,2） |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 返回{“code”:, “data”:””, “msg”:””}成功code=0，其它错误 |
| 通讯协议 | HTTP |
| 通讯端口 | 8897 |
| 调用示例 | http://10.33.20.20:8897/heartbeat?handleList=1, 2, 3 |

HTTP 关闭摄像头

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent发送关闭视频流消息 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | GET http://ip:port/close?handle=* |
| 输入参数 | handle：视频流的唯一标识，string类型 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 返回{“code”:, “data”:””, “msg”:””}成功code=0，其它错误 |
| 通讯协议 | HTTP |
| 通讯端口 | 8897 |
| 调用示例 | http://10.33.20.20:8897/close?handle=1 |

HTTP 云台控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent发送云台控制指令，对云台进行控制 |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | GET http://ip:port/ptz?cameraId=*&control=*&speed=* |
| 输入参数 | cameraId：摄像头唯一标识，string类型 control：云台控制命令，string类型（up、down、left、right、leftup、rightup、leftdown、rightdown、zoomin、zoomout） speed：云台转动、拉远、拉近速度，string类型，数值0-1 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 返回{“code”:, “data”:””, “msg”:””}成功code=0，其它错误 |
| 通讯协议 | HTTP |
| 通讯端口 | 8897 |
| 调用示例 | http://10.33.20.20:8897/ptz?cameraId=44010600061322222001&control=up&speed=0.5 |

HTTP获取录像URL

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能 | 视频客户端向MediaAgent发送播放录像指令，获取录像音视频的url |
| 接口类 |  |
| 实现者(Server) | MediaAgent |
| 调用者(Client) | 客户端 |
| 调用方法原型 | GET http://ip:port/openrecord?cameraId=*&urlType=*&way=*&begTime=*&endTime=* |
| 输入参数 | cameraId：摄像头唯一标识，string类型 urlType：url类型，保留，string类型 way：指定从哪获取视频流，保留，目前只能从CCTV获取录像，string 类型 begTime：录像开始时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss string 类型 endTime：录像结束时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss string 类型 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 返回{“code”:, “data”:””,”handle”: “msg”:””}成功code=0，data携带url，handle为整数，是该路视频流的唯一标记，后续关闭或者心跳需要携带该handle，其它错误 |
| 通讯协议 | HTTP |
| 通讯端口 | 8897 |
| 调用示例 | http://127.0.0.1:8897/openrecord?cameraId=44010600001329000003&urlType=rtsp&way=cctv&begTime=2021-03-01 12:00:00&endTime=2021-03-01 13:00:00 |

附录

SDK涉及的接口定义及错误码

typedef void(*RealStreamCallback)(long handle, int datatype, unsigned char* data, unsigned int dataLen, void* userData);

typedef std::vector<std::string> DevVec;

#define MAS_SUCCESS                 0

#define MAS_ERR_ALLOC_RES           -10000      // 分配资源失败

#define MAS_ERR_NOT_INIT            -10001      // SDK没有初始化

#define MAS_ERR_PASSWORD            -10002      // 用户名、密码错误

#define MAS_ERR_NON_AUTHOR          -10003      // 用户权限不足

#define MAS_ERR_NOT_LOGIN           -10004      // 用户未登录

#define MAS_ERR_CONNET              -10005      // 连接MediaAgent服务器失败

#define MAS_ERR_NO_RESPONSE         -10006      // 没有收到服务器响应

#define MAS_ERR_SEND_FAILED         -10007      // 发送数据失败

#define MAS_ERR_RECV_FAILED         -10008      // 接收数据失败

#define MAS_ERR_PARAM               -10009      // 参数错误

#define MAS_ERR_NO_STREAMSERV       -10010      // 没有可用的流媒体服务器

#define MAS_ERR_CONNECT_STS         -10011      // 连接流媒体服务失败

#define MAS_ERR_GET_STREAM          -10012      // 获取流失败

// 云台控制指令

enum MAS_PTZCmd

{

MAS_PTZ_CMD_UP,

MAS_PTZ_CMD_DOWN,

MAS_PTZ_CMD_LEFT,

MAS_PTZ_CMD_RIGHT,

MAS_PTZ_CMD_LEFTUP,

MAS_PTZ_CMD_RIGHTUP,

MAS_PTZ_CMD_LEFTDOWN,

MAS_PTZ_CMD_RIGHTDOWN,

MAS_PTZ_CMD_ZOOMIN,

MAS_PTZ_CMD_ZOOMOUT

};

// 获取流的方式

enum MAS_GetSteamWay

{

// SDK回调方式取流

MAS_WAY_STREAM_SDK,

// 客户端从流媒体服务器（Nginx、easydarwin）获取流，由MediaAgent取流推送到流媒体服务器

MAS_WAY_STREAM_SERV,

// 客户端直接从平台或者设备获取流，不需要MediaAgent取流转发

MAS_WAY_CCTV_SERV

};

// 取流url类型

enum MAS_UrlType

{

MAS_URL_RTSP = 1,

MAS_URL_RTMP = 2,

MAS_URL_HLS = 4

};

HTTP接口返回信息

所有接口的返回格式统一：

{

"code":,

"data":,

"msg":

}

code说明：

0：success

1：register fail,because uid or name is empty

2：cameraId or urlType is empty

3：you hasn't register before

4：cameraId is not find

5：cameraIdList is wrong

6：you hasn't open camera before or cameraId lose efficacy

7：open camera failed